Photovoltaic Creativity

Duccio Marco Gasparri, Matteo Pirazzini, Andrea Tallaros, Alessandro Freda

# Introduzione

# Posizione del sole

Per ogni giorno N dell’anno viene calcolata la declinazione rispetto al sole dell’asse di rotazione terrestre δ [Eq 1, gradi]:

δ=23.45 sin360365(284+N)

L’angolo tra il sole e l’osservatore al minuto min della giornata è calcolato rispetto mezzogiorno solare (che si fissa alle 12:00 ora locale dell’osservatore) [Eq 2, gradi; i valori negativi rappresentano gli antimeridiani]:

h=±0.25(min)

Vengono definiti gli angoli limiti hss corrispondenti all’alba e al tramonto, i quali dipendono dal giorno N e dalla latitudine L dell’installazione (positiva per i valori a nord dell’equatore e negativa per i valori a sud dell’equatore). Per h al di fuori dell’intervallo (-hss, hss) l’insolazione è zero per costruzione.

Si ricavano gli angoli di Zenith Φ solare e il complementare angolo di altitudine solare α [Eq 3, gradi]:

sin(α)=cos(Φ)=sin(L)sin(δ)+cos(L)cos(δ)cos(h)

L’angolo di Azimut z dipendente dall’altitudine solare α [Eq 4, gradi]:

sin(z)=cos(δ)sin(h)cos(α)

Viene definita massa d’aria con indice m la lunghezza percorsa dalla radiazione solare attraverso l’atmosfera. Tale indice è normalizzato rispetto alla perpendicolare sul piano orizzontale dell’installazione (che si considera il percorso più breve, con m uguale a 1) [Eq 6]:

m=1cos(Φ)

Data la costante solare Gsc (pari a 1366.1 W/m2) si calcola la radiazione che raggiunge una superficie orizzontale extra-atmosfera (da specificare, top-of-atmosphere insolation?) Gon  [Eq. , W/m2]:

Gon=Gsc1+0.033cos360N365

Si ricava poi la radiazione incidente su una superficie orizzontale extraterrestre ad un certo tempo dell’anno GoH  (dipendente dall’angolo di Zenith Φ ) [Eq. , W/m2]:

GoH=Goncos⁡(Φ)

La radiazione totale giornaliera incidente su una superficie orizzontale extraterrestre Horad si ricava integrando GoH lungo il corso della rotazione terrestre di 360° tramite l’angolo h, che è funzione dei minuti della giornata e rappresenta la variabile temporale. Si ricorda però che l’alba e il tramonto sono stati posti come limiti dell’intervallo oltre al quale non vi è più irraggiamento. Pertanto, l’integrazione si limita all’intervallo [-hss,hss] essendo, fuori da tale intervallo, GoH  zero per costruzione [Eq. , , si tiene conto della simmetria rispetto all’asse]:

Horad=-hsshssGoHdh=20hssGoHdh

Horad=2GoncosLcosδ0hsscoshdh+sin(L)sin(δ)0hss_raddh

Horad=2GoncosLcosδsin⁡(hss)+hssradsin(L)sin(δ)

La costante temporale è espressa in radianti. Convertendola in secondi si ottiene la radiazione totale incidente su una superficie orizzontale extraterrestre lungo un giornata Ho [Eq. , J/m2]:

Ho=24*60*602πHorad

La percentuale media di radiazione assorbita dall’atmosfera è stata approssimata confrontando i dati di insolazione rilevati al suolo rispetto ai dati extra-atmosfera. In particolare, sono stati estratti  dalla collezione NASA Prediction of Worldwide Energy Resource (POWER), database Climatology Resource for Agroclimatology, le serie Top-of-atmosphere insolation (codice ALLSKY_TOA_SW_DWN SRB/FLASHFlux 1/2x1/2, MJ/m^2/day) e la All Sky Insolation Incident on a Horizontal Surface  (codice ALLSKY_SFC_SW_DWN SRB/FLASHFlux 1/2x1/2, MJ/m^2/day) su un periodo che va dal giorno 1 al giorno 365 dell’anno 2015, per un totale di 365 record.

Operando in ipotesi di clear sky, sono stati selezionati i massimi relativi per eliminare abbassamenti dovuti alla presenza di nuvole o foschia, e di questi è stata fatta una media mensile. Essendo dati giornalieri, tale ipotesi presuppone che, in ciascun mese, vi sia stato almeno un giorno di pieno sole. Tale fattore viene espresso in percentuale di Ho e indicato con il termine rgroud.

| Mese | rgroud |
| --- | --- |
| Gennaio | 61% |
| Febbraio | 64% |
| Marzo | 67% |
| Aprile | 67% |
| Maggio | 67% |
| Giugno | 67% |
| Luglio | 67% |
| Agosto | 67% |
| Settembre | 64% |
| Ottobre | 61% |
| Novembre | 55% |
| Dicembre | 55% |

Il complementare di tale percentuale include sia la radiazione assorbita dall’atmosfera e trasformata in calore, sia la radiazione riflessa non in direzione della superficie. Ne consegue che la radiazione totale giornaliera su un piano parallelo al terreno H è [Eq. ,  J/m2]:

H=rgroud Ho

Si approssima la quota di radiazione totale oraria rispetto alla radiazione totale giornaliera H secondo la seguente formula [Eq. ,  J/m2, pg. 98]:

r=π24[α+βcosh]cosh-cos(hss)sinhss-hssradcos(hss)

Con α e β [Eqq. ]:

α=0.409+0.5016sinhss-60

β=0.6609-0.4767sinhss-60

Si definisce la quota di radiazione totale G su una superficie orizzontale [Eq.

]:

G=rH

Si calcola ora la quota di radiazione diretta GB che raggiunge la superficie, e la quota di radiazione diffusa/diffratta GD che raggiunge la superficie. Si approssima l’effetto della diffrazione atmosferica attraverso una relazione lineare tra i due estremi, ossia tra il minimo di massa d’aria, ove la diretta rappresenta l’85% del totale, e il massimo di massa d’aria all’approssimarsi dell’alba e del tramonto, in cui la diretta rappresenta il 60% [Eqq. , W/m2, hss e h in radianti]

GB=0.6G+0.25(hss-h)2πG

GD=0.4G-0.25(hss-h)2πG

Per construzione, quindi, la radiazione totale G su una superficie orizzontale è la somma della radiazione diretta GB e della radiazione assorbita dalla massa d’aria e diffusa GD [Eq. , W/m^2  rad, pg. 101]

G=GB+GD

## Raffronto tra dati calcolati e dati rilevati

Si procede ora ad un primo confronto tra la radiazione totale incidente su una superficie orizzontale extraterrestre lungo un giornata Ho calcolata secondo il modello suesposto, e i valori rilevati empiricamente. Si definisce l’Università di Bologna come luogo di installazione (Latitudine  44.5075,  Longitudine 11.3514).

I dati empirici sono estratti dalla collezione NASA Prediction of Worldwide Energy Resource (POWER), database Climatology Resource for Agroclimatology, serie Top-of-atmosphere insolation (codice ALLSKY_TOA_SW_DWN SRB/FLASHFlux 1/2x1/2 Top-of-atmosphere Insolation, MJ/m^2/day). Il campione estratto va dal giorno 1 al giorno 365 dell’anno 2015, per un totale di 365 record.

Figura  1 – Raffronto tra la radiazione totale incidente su una superficie orizzontale extraterrestre lungo un giornata calcolata secondo il modello qui presentato, e la stessa quantità rilevata nel corso dell’anno. I dati empirici sono estratti dalla collezione NASA Prediction of Worldwide Energy Resource (POWER) , database Climatology Resource for Agroclimatology, serie Top-of-atmosphere insolation (codice ALLSKY_TOA_SW_DWN SRB/FLASHFlux 1/2x1/2 Top-of-atmosphere). Tutti i valori sono espresso in MJ/m^2/giorno. Il campione estratto va dal giorno 1 al giorno 365 dell’anno 2015, per un totale di 365 record.

Si evince chiaramente come il modello qui presentato sottostimi fortemente l’irraggiamento durante i mesi invernali, fino ad un picco del 100%, pur fornendo un’eccellente corrispondenza durante i mesi estivi.

# Implementazione software

Il software sull’irraggiamento del pannello è suddiviso in 7 file di libreria.

File geometry_fp.h contentente i metodi:

- struct vertex {}

- struct plane {}

- struct triangle {}

- typedef double Z_S_rad;

- typedef plane plane_xparallel;

- typedef vertex plane_normal_vector;

- typedef double m_squared;

- typedef double beta_rad;

- pure plane fplane(const vertex a, const vertex b, const vertex d);

- pure plane_normal_vector fnormal(const plane pl);

- pure Z_S_rad fZ_S_rad(const plane pl);

- pure beta_rad fbeta_rad(const vertex a, const vertex b, const vertex d, const Z_S_rad Z_S);

- pure m_squared farea(const vertex a, const vertex b, const vertex d);

- pure vertex rotate_vertex_zaxis(const vertex v, const double angle_rad);

- pure plane rotate_plane_zaxis(const vertex a, const vertex b, const vertex d, const double angle_rad);

- pure plane_xparallel rotate_plane_to_xparallel(const vertex a, const vertex b, const vertex d, const Z_S_rad mZ_S_rad);

- pure double fnorm(const vertex pl);

File panel_io.h contentente i metodi:

- const std::vector<geometry::vertex *> load_vertices(std::string filename);

- const std::vector<geometry::vertex *> test_vertices();

- const std::vector<geometry::vertex *> test_vertices_2();

File panel_pv_fp.h contenente I metodi:

- pure double compute_I(double I_ph, double I_0, double q, double V_d, double a, double k, double T);

- pure double compute_I2(double I, double R_s, double V ,double I_ph, double I_0, double R_p, double V_T, double a);

- pure double compute_V_T(double N_S, double K, double T, double q);

- pure double compute_I_ph(double I_phSTC, double K_j, double delta_T, double G, double G_STC);

- pure double compute_I_0(double V_ocSTC, double I_phSTC, double K_j, double delta_T, double K_V, double a, double V_T);

- pure double compute_I3(double I_01, double R_s, double V, double I_ph, double I, double I_02, double R_p, double V_T1, double a_1, double V_T2, double a_2);

File sun_fp.h contentente i metodi:

- struct position_in_sky {

- const double alpha_rad;  //Solar altitude

- const double z_rad; //Solar Azimuth

- const double h_rad;

- const double delta_rad;

- const double cos_Phi;

- const double m;

- const bool valid;

- }

- pure position_in_sky* sun(const int N, const int minutes, const double L_rad);

- pure double cos_Phi(const int N, const int minutes, const double L_rad);

- pure double Phi_rad(const int N, const int minutes, const double L_rad);

- pure double sin_alpha(const int N, const int minutes, const double L_rad);

- pure double alpha_rad(const int N, const int minutes, const double L_rad);

- pure double compute_m(const int N, const int minutes, const double L_rad);

- pure double compute_delta_rad(const int N);

- pure double compute_h_rad(const int minutes);

- pure double compute_cos_Phi(const double L_rad, const double delta_rad, const

File irradiance_fp.h contentente i metodi:

- pure double compute_cos_theta(double L_rad, double beta_rad, double Z_S_rad, double delta_rad, double h_rad);

- pure double compute_R_B(double cos_theta, double cos_Phi);

- pure double compute_M(double m, double a0, double a1, double a2, double a3, double a4);

- pure double compute_theta_r(double theta_rad, double n_refraction_index);

- pure double compute_taualpha_B(double K, double thickness, double theta_r, double theta);

- pure double compute_taualpha_n(double K, double thickness, double n_refraction_index);

- pure double compute_K_theta_B(double taualpha_B, double taualpha_N);

- pure double compute_G_on(const int N, const double G_SC=G_SC_CONSTANT);

- pure double compute_G_oH(const double G_on, const double cos_Phi);

- pure double compute_H_o_rad(const double L_rad, const double delta_rad, const double h_ss_rad, const double G_on);

- pure double compute_H_o(const double H_o_rad);

- pure double compute_r_ground(const int N);

- pure double compute_H(const double H_o, const double r_ground);

- pure double compute_r(const double h_rad, const double h_ss_rad);

- pure double compute_G_o(const double G_oH, const double r);

- pure double compute_G_B(const double G_o, const double h_rad, const double h_ss_rad);

- pure double compute_G_D(const double G_o, const double h_rad, const double h_ss_rad);

File panel_irradiance.h contenente i metodi:

- const double compute_S(

- const pv_sun::position_in_sky* pos,

- double L_rad,

- double beta_rad,

- double Z_S_rad,

- double n_refraction_index,

- double thickness,

- double K,

- double a0,

- double a1,

- double a2,

- double a3,

- double a4

- );

# Irraggiamento del pannello

Per ogni micro-pannello che compone il pannello, viene calcolato l’anglo β di inclinazione del pannello in gradi rispetto al terreno, e l’angolo ZS di inclinazione del pannello fra il sud e la perpendicolare del pannello (zero se simmetrico rispetto all’asse Y, positivo verso ovest).

L’inclinazione del micro-pannello nello spazio 3D forma un angolo proprio con la specifica posizione del sole al tempo t, chiamato angolo di incidenza θ, che si ottiene attraverso la seguente formula [Eq 4, gradi]:

cos(θ)=sin(L)sin(δ)cos(β)-cos(L)sin(δ)sin(β)cos(ZS)  +cos(L)cos(δ)cos(h)cos(β)+sin(L)cos(δ)cos(h)sin(β)cos(ZS)  +cos(δ)sin(h)sin(β)sin(ZS)

L’attraversamento dell’atmosfera dai raggi solari produce non solo un effetto di assorbimento e rifrazione, ma anche uno shift dello spettro dei raggi solari. L’impatto finale di questo shift dipende dalle caratteristiche costruttive del pannello (principalmente della giunzione?). Tale effetto è stato ottenuto sperimentalmente e descritto tramite una regressione a coefficienti αi dati dalle prove di laboratorio e dalla massa d’aria m in precedenza calcolata [Eq 7, gli alpha sono a pag514] :

M=α0+α1m+α2m2+α3m3+α4m4

[TABELLA DEGLI ALFA]

La rifrazione della superficie del pannello crea un angolo di rifrazione θr dato dal coefficiente di rifrazione n del materiale che compone la superficie, che si suppone essere vetro con relativo indice pari a 1.526 [Eq 8]:

sin(θr)=sin(θ)1.526

Il modificatore correttivo per l’indice di rifrazione (τα)n che include la trasmittanza τ [84] e dipende dallo spessore del pannello LT e dal coefficiente di estinzione del sistema fotovoltaico K secondo la seguente formula  [Eq 10 (pag516)]:

τ= e-[KLT/cos(θr)]

(τα)n=e-KLT1-n-1n+12

Il modificatore di incidenza angolare (τα)θ [Eq 9 (pag 516)]:

(τα)θ=e-[KLT/cos(θr)]1-12sin2(θr-θ)sin2(θr+θ)+tan2(θr-θ)tan2(θr+θ)

Le componenti rifratte (D) e riflesse (G) della luce che raggiunge il pannello, sono state empiricamente ricavate per i collettori solari tramite un angolo di incidenza virtuale θ per ciascuna delle due componenti, secondo le seguenti relazioni:

θe,D= 59.68-0.1388β+0.001497β2

θe,G= 90-0.5788β+0.002693β2

Ancorché empirico, sostituire tali angoli modificati all’interno delle relative equazioni permette di ottenere una buona approssimazione della quota di radiazione incidente. Per tale motivo, d’ora in avanti θ verrà rinominato θe,B.

Da cui si ricava Kθ,B [Eq 11 (pag516)]:

Kθ,B=(τα)B(τα)n

La stessa sequenza di equazioni 5, 16 si può applicare ai θe,D e θe,G:

(τα)D=e-[KLT/cos(θr)]1-12sin2(θr-θe,D)sin2(θr+θe,D)+tan2(θr-θe,D)tan2(θr+θe,D)

(τα)G=e-[KLT/cos(θr)]1-12sin2(θr-θe,G)sin2(θr+θe,G)+tan2(θr-θe,G)tan2(θr+θe,G)

Con i relativi

Kθ,D=(τα)D(τα)n

E

Kθ,G=(τα)G(τα)n

La radiazione solare diretta sul pannello GBn ci permette di calcolare la radazione solare su una superficie orizzonale GB [W/m^2], dipendente dall’angolo di Zenith, e la radiazione solare su una superficie inclinata GBn  [W/m^2], dipendente dall’angolo di incidenza θ [vedi pg. 100]:

GB=GBncos(Φ)

GBt=GBncos(θe,B)

Il rapporto tra I coseni di tali radiazioni degli angoli di incidenza e di Zenith permette di calcolare il fattore correttivo di inclinazione della radiazione del fascio RB [Eq 5]:

RB=GBtGB=cos(θe,B)cos(Φ)

La composizione dei fattori correttivi sopra calcolati permette di comporre la radiazione assorbita dal pannello ad una determinata ora del giorno h, in un determinato giorno dell’anno N luce S [Eq 12 (pag514)]:

S=(τα)nMGBRBKθ,B+GDKθ,D1-cos⁡(β)2

# Rilevazioni empiriche di irraggiamento

Al fine di verificare il modello, si è proceduto a rilevazioni di resa con un pannello fotovoltaico policristallino. Lo scopo dell’esperimento è di rilevare in che misura il cambio di inclinazione (parametro ) e di orientamento est-ovest (parametro ZS) influisce sulla resa del pannello, e di verificare se il modello teorico proposto è in grado di prevedere adeguatamente la variazione percentuale di resa al variare dei parametri  e ZS .

Le specifiche tecniche del pannello apposte sul retro dello stesso riportano in condizioni standard di test 1000W/m2 AM1.5 25° una resa nominale di 10W, con parametri di power maximization di 17.9V e 0.56A. Il pannello è senza marca.

E’ stato collegato al pannello un carico resistivo misurato di (32.8±0.3) Ω, sufficiente vicino all’ottimo dichiarato in etichetta di 31.9 Ω. Il resistore di potenza, di complessivi (30±1.5) Ω nominali, è stato montato su un dissipatore di alluminio recuperato da un amplificatore in disuso. Non è stato possibile reperire le specifiche tecniche del dissipatore, tuttavia le misure 120 x 70 x 40 mm, il peso di 320 g e il fatto che fosse montato in un amplificatore lineare di potenza da 40 W non dotato di ventilazione forzata, lo rendono compatibile con modelli nel range di 1.0 – 2.0 K/W, ampiamente sufficiente per le necessità dell’esperimento. Il dato è confermato dal fatto che dopo un’ora di uso a circa 6 W, il dissipatore risultava leggermente più caldo al tatto rispetto a quanto percepibile all’inizio delle rilevazioni. Si rileva comunque che essendo gennaio la temperatura ambiente era di 6°, massimizzando la dissipazione.

Il pannello è stato integrato in una struttura in legno mobile che ne permette di regolare manualmente l’inclinazione rispetto alla superficie (parametro ) in un range da 0 a 90°, e – ruotando la struttura – la declinazione della normale rispetto al sud geografico (parametro ZS). Il  è stato misurato con un Bosch Professional GLM 50 C (incertezza dichiarata dal produttore ±0.2°). La declinazione rispetto al sud geografico è stata misurata con la bussola del cellulare, tenendo il cellulare appoggiato sulla base piana della struttura in legno. Non è nota l’incertezza della bussola interna al cellulare, e la lettura riporta la prima cifra decimale.

Figura  2 Vista frontale del pannello

Figura  3 Etichetta con specifiche tecniche riportate sul retro del pannello

In una giornata di cielo sereno si è proceduto a variare il  e ZS del pannello in posizioni prestabilite, rilevando la resa effettiva in W.

Legenda

Per la  conversion in radianti bisogna tenerne conto in hss Pigreco /180 , e non riconvertirlo se si hanno già i radianti

=24 * 3600 *B6/PI.GRECO()*(COS(B4)*COS(B12)*SEN(B10)+(B10)*SEN(B4)*SEN(B12))

dove hss è l’angolo orario corrispondente al tramonto.

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

Si decide di ignorare la radiazione riflessa dal terreno, essendo la stessa una componente potenzialmente minore e dipendente dal materiale della superficie sulla quale poggia l’installazione (acqua, terreno, vegetazione, neve, sabbia…)

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/